- There are some instructions for doing Arithmetic and logic operations; such as:

ADD, SUB, MUL, AND, etc.

- Write a program that calculates 19 + 95

LDI R16, 19	;R16 = 19

LDI R20, 95	;R20 = 95

ADD R16, R20	;R16 = R16 + R20

- Write a program that calculates 19 + 95 + 5

LDI	R16, 19		;R16 = 19

LDI	R20, 95		;R20 = 95

LDI	R21, 5		;R21 = 5

ADD	R16, R20	;R16 = R16 + R20

ADD	R16, R21	;R16 = R16 + R21

LDI	R16, 19		;R16 = 19

LDI	R20, 95		;R20 = 95

ADD	R16, R20	;R16 = R16 + R20

LDI	R20, 5		;R20 = 5

ADD	R16, R20	;R16 = R16 + R20

- Only registers in the range R16 to R31 can be loaded immediate.

- LDI - We cannot load a constant into the registers R0 to R15 directly. It would have to be loaded into a valid register first then copied. To load the value of 10 into register zero (R0):

LDI R16,10       ; Set R16 to value of 10 
MOV R0, R16    ; Copy contents of R16 to R0